MANUAL DEL PROPIETARIO

Neovida Construcciones SAC

Fecha: 30-06-21

Versión 1.0

Av. Del Río 209 - Pueblo Libre

BIENVENIDOS

¡Felicitaciones por comprar una vivienda de NEOVIDA!

NEOVIDA comparte su emoción por su nueva residencia y espera poder ayudarlo respondiendo a sus inquietudes a fin de maximizar la inversión de su vivienda, de manera que pueda disfrutarla sin dificultades y de hacerla más durable, evitando las desagradables consecuencias de un uso inadecuado de la misma. “El Manual del Propietario” ha sido diseñado para acompañarlo después de la adquisición de su vivienda. La información que aquí se presenta pretende responder a sus inquietudes y prepararlo para usar adecuadamente su vivienda, proporcionándole la información necesaria para su mantenimiento. Este manual le brindará pautas de uso y mantenimiento de su vivienda, así como una descripción de las condiciones de entrega de la misma.

- Índice

1.	Introducción	5

2.	Atención al Cliente	7

3.	Aspectos generales	9

3.1	Datos generales	9

3.2	Conociendo el edificio	9

3.3	Recomendaciones generales	9

3.3.1	Expansión y contracción de los materiales	10

3.3.2	Decoloración	10

3.3.3   Efectos sísmicos	10

3.3.4   Humedad del primer año	10

3.3.5   Humedad por condensación	10

3.3.6   Oxidación	11

3.3.7   Uso del departamento	11

3.4	Modificaciones al interior del departamento	12

3.5	Precauciones al realizar el amoblado del departamento	12

3.6	En caso de emergencia	12

4.	Cuadro de mantenimiento	14

5.	Elementos generales	16

5.1	Muros interiores	16

5.1.1 Fisuras y rajaduras	16

5.1.2 Salitre	16

5.2	Pisos y revestimiento	17

5.2.1      Cemento semi pulido	17

5.2.2     Laminados y zócalos	17

5.2.3     Porcelanatos y porcelánicos	18

5.2.4      Cerámicos	19

5.2.5   Granito	20

5.3	Carpintería de madera	21

5.3.1     Puertas	21

5.3.2      Muebles de melamina	22

5.4	Carpintería metálica	23

5.5	Cerrajería	23

5.6	Puertas levadizas	24

5.7	Aparatos sanitarios y griferías	24

5.7.1   Sanitarios	24

5.7.2  Lavaderos	25

5.7.3   Griferías	26

5.8	Pintura	27

5.8.1   De muros y techo	27

5.8.2  Microcemento	28

5.8.3 Carpintería metálica	28

5.9	Ventanas, Mamparas, perfiles de aluminio y techo Policarbonato	29

5.9.1   Cristal Templado	29

5.9.2   Perfiles de aluminio	29

5.10	Equipamiento	30

5.10.1  Instalaciones Sanitarias	30

5.10.2 Instalaciones Eléctricas	32

5.10.3    Instalaciones de Gas	33

5.10.4  Intercomunicadores, telefonía y Tv cable	33

6.	Bienes comunes	34

6.1	Pautas de Mantenimiento de Bienes Comunes	34

6.1.1 Obligaciones	34

6.1.2 Mantenimiento frecuente	35

6.2	Espacios comunes	36

6.2.1 Hall de ingreso	36

6.2.2 Sala de espera visitas	36

6.2.3 Baño de visitas	36

6.2.4 Macetas y jardines	36

6.2.5 Estacionamientos	36

6.2.6 Estacionamientos de bicicletas	36

6.2.7 Cuarto de bombas	36

6.2.8 Cisternas	37

6.2.9 Cisterna de almacenamiento de agua para uso de bomba contra incendio	37

6.2.10 Cuarto de Monóxido	37

6.2.11 Ascensor	37

6.2.12 Sala de niños	37

6.2.13 Sala Co-working	38

6.2.14 Sala de Uso Múltiple	38

6.2.15 Terraza	38

6.2.16 Biohuerto	38

6.2.17 Tablero de comunicaciones	38

6.2.18 Tablero de ascensor	38

7.	Información de contratistas	39

8.	Teléfonos de emergencia	40

# Introducción

NEOVIDA ha construido su vivienda con materiales de calidad y con el trabajo de mano de obra especializada. Los materiales usados cumplen con los estándares de calidad y durabilidad que NEOVIDA exige, buscando obtener el mejor resultado posible para su vivienda.

Uno de los objetivos de NEOVIDA es crear un producto de larga duración. Sin embargo, ello solo se puede lograr si usted, como propietario, efectúa un adecuado mantenimiento de su vivienda y de todos los elementos que la componen.

El mantenimiento periódico resulta esencial debido al desgaste por el uso normal del bien, las características inherentes de los materiales y el servicio normal requerido por los sistemas mecánicos.

Muchas veces, un ajuste o reparación de menor cuantía realizada en forma inmediata, ahorra en el futuro reparaciones más serias y morosas.

Cabe resaltar que el descuido en el mantenimiento de rutina anulará la garantía que más adelante se establece en casos específicos.

Preocupándose atentamente de su nuevo hogar, se asegurará de disfrutar de él por muchos años.

Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento por haber seleccionado una vivienda NEOVIDA.

# Atención al Cliente

El objetivo de NEOVIDA es tener siempre a nuestros clientes satisfechos. Por esto mantenemos un equipo de personas especializadas en la atención de los posibles desperfectos que se puedan producir en su hogar y que son propios de una vivienda nueva.

Importante: Antes de solicitar el Servicio de Atención al Cliente por Garantía, le recomendamos revisar el capítulo correspondiente del presente manual. En la mayoría de los casos estos desperfectos son fáciles de arreglar, incluso por usted mismo.

A continuación, le describiremos el procedimiento a seguir para informar al Departamento de Post Venta su observación y/o consulta:

- Si el desperfecto es causado por un mal proceso constructivo y/o de instalación, le agradeceremos se contacte con nosotros al correo electrónico: cadrianzen@neovida.pe , indicando los siguientes datos:

  - Nombre completo del propietario.

  - Número de departamento y teléfonos de contacto.

  - Descripción de la observación y/o consulta.

También puede entrar a nuestra página web www.neovida.pe y llenar el formulario en post venta. Solo por estos medios es posible agendar un servicio.

- NEOVIDA inspeccionará los ítems indicados en su solicitud escrita para verificar el problema y confirmar la cobertura de la garantía.

- Recibida esta información nos pondremos en contacto con usted para programar una visita de inspección en su vivienda. El Departamento de Post Venta constatará la validez de la observación y determinará si esta procede o no. Si en el momento programado para la inspección, usted no se encontrara en su departamento, se le dejará una ficha de constancia de nuestra visita. El propietario deberá realizar nuevamente el procedimiento establecido.

- De proceder la solicitud, nuestro Departamento de Post Venta le indicará el trabajo que deberá realizarse para solucionar el problema y coordinará con usted la fecha de inicio de los trabajos.

- Posteriormente se entregará la orden de trabajo al equipo Post-Venta, el cual coordinará con el propietario la fecha de ejecución de los trabajos si éstos corresponden. Si en la visita de verificación de las observaciones se determina que todo o alguno de los inconvenientes no son de responsabilidad de la Inmobiliaria, se le enviará por escrito nuestra opinión. Si el ítem es de mantenimiento de la vivienda, NEOVIDA repasará con usted los pasos de mantenimiento y le ofrecerá la ayuda de carácter informativa necesaria.

El personal que visite su vivienda en las fechas y horas programadas estará debidamente identificado. Culminado los trabajos se emitirá el documento de cierre de observación.

El personal del Departamento de Post Venta realizará su trabajo en el siguiente horario: De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 12:00 horas.

Con el propósito de llevar un mayor orden y control de los desperfectos que se producen, no se recibirá ningún tipo de reclamo o solicitud de atención en forma verbal ni a través del personal que acude a los departamentos a realizar las reparaciones.

De presentarse una emergencia (como fuga de agua), le recomendamos que trate de minimizar el problema cerrando las llaves generales, según corresponda.

NEOVIDA recomienda que, ante cualquier observación, se comunique primero con el Departamento de Post Venta antes de ser resuelta por el propietario o junta de propietarios. De omitirse esta recomendación, podría perder su garantía.

En casos de emergencias, el propietario debe tomar de forma inmediata todas las medidas contingentes que correspondan precio a la formulación de su reclamo (por ejemplo, en caso de filtraciones o inundaciones se deberán cerrar las llaves de agua).

La inmobiliaria no se responsabilizará por los trabajos que hayan efectuado los propietarios en forma directa, es decir, reparaciones, ampliaciones, instalaciones especiales y otros, ni por las consecuencias que estos generen.

Cuando corresponda, será necesario esperar para la ejecución de algunos trabajos:

- Razones de clima

- Secado de los elementos a reparar

- Tiempo de respuesta de proveedores.

En dichos casos se informa al cliente del procedimiento y plazo de ejecución.

En el caso de los bienes y/o áreas comunes, se deberá usar este mismo procedimiento de tramitación del servicio, indicando por escrito los problemas observados en los bienes de dominio común. Al igual que en las viviendas, la inmobiliaria no se hará responsable por problemas derivados de la falta de mantenimiento o trabajos que hayan efectuado los copropietarios en forma directa en los bienes de dominio común.

# Aspectos generales

## Datos generales

- Ubicación 			: Av. Del Río N° 209

- Urbanización 			: La Arequipeña

- Distrito				: Pueblo Libre

- Área del terreno 		: 350 m2

- Área construida		: 3,259.70 m2

- Número de Pisos 		: sótano, semisótano, 11 pisos y azotea

- Número de departamentos 	: 30 departamentos

- Número de estacionamientos	: 20 estacionamientos

## Conociendo el edificio

Elementos estructurales: Soportan el peso del edificio. Está compuesto por elementos horizontales (vigas y losas), elementos verticales (columnas y placas), cimentaciones (cimientos y zapatas). Estos elementos no se pueden modificar pues se pierden la garantía legal vigente. En el caso que usted decida intervenirlos, debe asesorarse con Personal técnico especializado que estudie las modificaciones adquiriendo la responsabilidad de éstas.

Elementos de fachada: Cerramiento de la vivienda. Protegen del calor, del frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad. Se contemplan elementos como las ventanas y mamparas, sirven de nexo con el exterior.

Muros interiores: Dividen las plantas del edificio en diferentes espacios. Pueden ser estructurales (soportan cargas) o no estructurales (solo función divisoria).

Instalaciones en general: Es el conjunto de sistemas que permite contar con: energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, instalaciones de gas natural, sistema contra incendios, sistema de alarmas contra incendios, sistema de extracción de monóxido en sótano y semisótano, sistema de inyección y expulsión de aire en escaleras y vestíbulos previos, equipos de bombeo y tableros eléctricos, sistema de cámaras de video vigilancia.

Acabados: Revestimientos interiores que visten la vivienda brindándole calidad y confort (pisos, pintura, cerámicos, carpinterías, etc.)

## Recomendaciones generales

Como propietario debe conocer tanto en el interior de su departamento como en el exterior, la exacta ubicación y funcionamiento de las diferentes instalaciones como así también las vías de emergencia; de modo que cuando se produzca un problema relacionado con alguna de las instalaciones Ud. sepa cómo actuar. Es imprescindible instruir de esto a todo el resto de los ocupantes del departamento.

Como medida práctica, siempre es conveniente mantener un duplicado de cada una de las llaves de las puertas en un lugar distinto al mismo departamento. Además, se recomienda encarecidamente hacer cambio de las cerraduras o bien de combinación de los cilindros de la puerta de acceso en forma anticipada a la mudanza y ocupación de su departamento. Se recomienda colocar una cerradura de seguridad.

Le aconsejamos guardar en un solo lugar todos los documentos relacionados con su departamento: Copia del Acta de entrega, Minuta de Compra-Venta, Planos del edificio y Manual del Propietario.

Si usted desea realizar cualquier instalación posterior, ya sea sanitaria, gas o eléctrica, colocación de muebles y/o cuadros con perforaciones, deberán ser siempre ejecutada por personal calificado y responsable, previamente deberá consultar los planos de especialidades que se le ha proporcionado para no perforar algún tubo importante. Del mismo modo si desea realizar cualquier modificación al proyecto original, deberá contar con la autorización del servicio respectivo ya sea agua, desagüe, gas y electricidad de las respectivas instituciones.

En el caso que usted compre materiales para el mantenimiento de su vivienda, recomendamos adquirir productos de calidad comprobada, aunque no sean las más económicas y hacer uso de estos según las recomendaciones del fabricante.

Es recomendable para mayor uniformidad y estética del edificio, las Cortinas exteriores sean siempre de color blanco, independientemente de las que Usted desee colocar al interior.

A continuación, citaremos temas importantes y frecuentes que se presentan en una vivienda. Es responsabilidad del usuario el correcto cuidado y mantenimiento ya que estos temas no están incluidos en la garantía.

### 3.3.1	Expansión y contracción de los materiales

El clima (cambios de temperatura, humedad) afecta a los materiales, éstos se expanden o contraen según se alteren estas variables. Los cambios provocan fisuras en los encuentros de un material con otro. Por ello, se dejan bruñas (canterías de unión) en estos encuentros, para de esta manera inducir la posible fisura que se forme. Que esto ocurra no debe ser motivo de alarma, ya que es un hecho común e inevitable.

### 3.3.2	Decoloración

Los efectos de los rayos solares, humedad, lluvia, viento y productos de limpieza no adecuados sobre los revestimientos de muros y pisos, hacen que los colores cambien perdiendo la tonalidad original, de manera que es responsabilidad del propietario tomar las precauciones necesarias para evitar que así suceda. La garantía de los productos y estos trabajos, así como la de la empresa no cubren los daños de decoloración.

### 3.3.3   Efectos sísmicos

El edificio ha sido diseñado y construido cumpliendo con todas las normas sísmicas vigentes. Sin embargo, es altamente probable que en el encuentro de dos materiales de diferentes propiedades mecánicas producto de un movimiento sísmico de gran intensidad puedan producirse fisuras similares a las descritas.

### 3.3.4   Humedad del primer año

Durante la construcción del edificio, se ocupan materiales que contienen grandes cantidades de agua en su preparación, por lo que es importante durante el primer año favorecer el secado de los muros, papeles murales, ventanas, etc. Es de vital importancia que Usted tenga muy bien ventilado todos los ambientes del departamento. Este es un proceso lento, ya que los materiales se encuentran saturados de agua y la humedad tendrá que salir en un 100%, pero si Usted ventila diaria y prolongadamente su vivienda podrá eliminar prácticamente la totalidad de esta humedad.

### 3.3.5   Humedad por condensación

La condensación es un fenómeno natural que consiste en la transformación del vapor en agua, y se produce cuando la humedad en el aire choca con una superficie que se encuentra con una temperatura más baja. El problema es muy fácil de detectar porque en esas zonas el muro está mojado e incluso puede gotear, llegando al punto de confundirse con una posible filtración proveniente desde el exterior acrecentándose en los muros orientados hacia el sur que prácticamente nunca reciben la luz del sol en forma directa, siendo los muros más fríos de su departamento.

Los problemas que se generan con la condensación tienen consecuencias graves para su propiedad, ya que mancha y suelta pinturas, daña y despega papeles murales, llegando incluso a la aparición de hongos especialmente en los antepechos de las ventanas que pueden dañar además su salud, corroe en forma progresiva todos aquellos elementos de metal, deteriora gravemente los elementos de madera llegando incluso a podrirlos, en el caso de las puertas y ventanas, la condensación daña en el tiempo los marcos que fijan los vidrios, la humedad interior puede llegar incluso a hinchar y trabar una puerta de madera, tanto de acceso a recintos, closet o muebles. En general, toda su vivienda puede verse expuesta a un serio deterioro producido por la condensación, que no es un defecto, problema constructivo o de diseño; sino que es un problema derivado directamente del uso del departamento y las prácticas comunes de calefacción y ventilación poco adecuadas.

Mantenimiento y Recomendaciones

- Al terminar de ducharse con agua caliente/tibia deberán abrirse las puertas de los baños y las ventanas para permitir la salida de vapores.

- Secar con un paño la humedad de ventanas y muros todas las veces que sea necesario.

- Ventilar constantemente el departamento produciendo corrientes de aire. Abra las cortinas de par en par en forma diaria al momento de ventilar al igual que las puertas de los closets.

- No riegue en exceso plantas interiores.

- En invierno no apegar los muebles (camas principalmente) a los muros que son fachada.

- En la cocina se recomienda el uso de la campana extractora.

- No utilice estufas a gas o a parafina y en lo posible evite prender las estufas en la noche mientras duerme.

- Es primordial que mantenga despejadas las rejillas y celosías de ventilación, no obstruya ductos de evacuación de gases.

- Para generar corrientes de aire, se deben mantener dos puntos de manera tal que se permita que el aire entre por uno de ellos y salga por el otro.

La empresa no responde por daños ocurridos a consecuencia de la condensación, ya que ésta se evita ventilando adecuadamente y reduciendo la generación de humedad relativa interior, excluyéndose por tanto los efectos de la humedad de condensación de la garantía del propietario.

### 3.3.6   Oxidación

La oxidación es el efecto que se produce en los metales cuando su superficie entra en contacto con el agua. Esto se ve con más frecuencia en los elementos de fierro que toman un color café o anaranjado. Cuando esto ocurre no solamente hay un deterioro estético si no que pierde parte de su capacidad resistente y de diseño.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar muy bien la superficie afectada

  - Pulirla y aplicar posteriormente una pintura tipo esmalte con anticorrosivo. No dejar pasar por alto este punto ya que la oxidación es un proceso no reversible y que se acelera en la medida que no se controla.

  - Utilizar paños y limpiadores especiales para el acero. No enjuagar trapos con abrasivos ni thiner en el lavadero de acero de cocina pues quedará oscurecido y perderá el brillo.

### 3.3.7   Uso del departamento

En el departamento ocurrirán ciertos efectos propios del uso, por ejemplo: decoloración de la pintura en zonas donde se han colocado cuadros, acumulación del polvo en suspensión sobre superficies debido a la convección del aire, cambio de color de los cielos de baños y cocinas por la acción de la humedad. El que esto ocurra es un proceso natural y en ningún caso puede atribuirse a defectos de los materiales.

## Modificaciones al interior del departamento

Para realizar una modificación de su departamento debe contar tanto con la aprobación de la Unidad de Obras de la Municipalidad de Pueblo Libre como de los organismos correspondientes. Además, la Administración y el Comité de Administración deben autorizar y aprobar los trabajos a realizar dentro del edificio.

Los muros perimetrales del departamento (fachada) e interiores (muros medianeros con los vecinos o que limitan con áreas comunes) en ningún caso pueden ser modificados ya que está prohibido en el Reglamento Interno.

Los tabiques interiores no estructurales pueden ser modificados ya sea demoliéndolos o perforándolos tomando la precaución de no alterar instalaciones que afecten a éste u otro departamento. Adicionalmente considere que demoler instalaciones es riesgoso, especialmente en el caso de las instalaciones eléctricas y de gas. El cambio de revestimiento (piso, cielo, paramentos verticales) es de exclusiva responsabilidad del propietario que realice el cambio. Tomar en cuenta que los residuos de los trabajos no deben ser eliminados por lavaderos, ducha o inodoro, pues esto perjudica a todos los vecinos.

Para hacer perforaciones en superficies de hormigón o albañilería, utilice un taladro equipado con percutor y broca adecuada para concreto y tarugos plásticos para concreto. Verifique que el área donde desea perforar no coincida con ninguna tubería de electricidad, agua, comunicaciones o gas natural.

Cualquier daño que se produzca al edificio o a los departamentos de sus vecinos producto de trabajos de modificación de un departamento, será de la exclusiva responsabilidad del mandante de dichos trabajos. Generalmente en el proceso de las mudanzas se producen daños a las terminaciones de muros y puertas que son de su responsabilidad si estas llegasen a ocurrir, por lo cual le pedimos controlar.

## Precauciones al realizar el amoblado del departamento

Para la fijación de cualquier objeto en paredes, losas y pisos es necesario consultar previamente los planos de instalaciones. También es importante evitar colgar objetos demasiados pesados en las paredes interiores de tabiquería. Ante cualquier duda se debe consultar con un especialista cada elemento y los planos y Especificaciones Técnicas del proyecto.

Los pisos utilizados están diseñados para el tránsito y uso normal de personas de manera que cualquier acción inusual como caída de un artefacto pesado o punzante, golpes contra los muros, ya sea al apoyar un objeto o por un artefacto de aseo, el contacto de un elemento corrosivo, pueden causar un daño de consideración que no está cubierto por garantía alguna.

Es importante señalar que en ocasiones los propietarios contratan a maestros de la constructora que se encuentran realizando labores de post venta para ejecutar perforaciones, instalaciones de cortinas u otras labores. Esta práctica está absolutamente prohibida para este personal, y en ningún caso será considerado como argumento válido por parte suya en caso de que a consecuencia de estos trabajos se generen daños a su propiedad.

## En caso de emergencia

Filtración de agua por rotura de cañerías

Cortar, inmediatamente de detectada la filtración, la llave de paso correspondiente (al interior de su departamento). En caso de no ser posible, acudir al contómetro respectivo ubicado en el pasillo de su piso y cerrarlo desde ahí; tal como le fue indicado al momento de la entrega de su propiedad. En caso de que se ausente por largo tiempo de su propiedad se recomienda cerrar las llaves de agua de su departamento.

Fisuras

En general, el proceso de asentamiento y estabilización de una edificación dura aproximadamente 2 años, tiempo en el que podrían presentarse fisuras en elementos no estructurales, como tarrajeo, pintura y enchape. Asimismo, clima o las reacciones de los materiales también puedes generar fisuras, éstas no significan riesgo estructural para la vivienda y no disminuyen su resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos. La aparición de estas fisuras no debe preocuparlo, pues está previsto que ocurran.

De presentarse cualquiera de estos casos, se deberá comunicar con el Departamento de Post Venta de NEOVIDA para que realice la verificación correspondiente.

Incendios

Los vestíbulos previos a las escaleras cuentan con dos puertas cortafuegos. Tanto las escaleras como los vestíbulos previos cuentan con un sistema de extracción de aire e impulsión de aire nuevo que se acciona automáticamente.

Ante un incendio usted deberá:

1. 	Evacuar la vivienda comenzando por los niños y adultos mayores.

2. 	No trate de salvar sus bienes, trate de salvar su vida.

3. 	Cortar el suministro eléctrico.

4. 	Cerrar la llave del balón de gas o las 3 llaves de gas natural.

5. 	Si no dispone de los medios apropiados, no trate de apagar el fuego.

6. 	Si no puede apagar el fuego, salga al exterior de la vivienda, cerrando todas las puertas interiores y ventanas que alcance, con el objetivo de encerrar el fuego.

7.	Cada piso tiene un extintor el cual deberá estar siempre operativo.

Terremotos y sismos

En caso de sismos fuertes o terremotos, se aconseja:

Corte el suministro de electricidad en el tablero eléctrico, identificado en la entrega de su vivienda.

Cierre las llaves del balón de gas o las 3 llaves del gas natural, para evitar posibles escapes e inflamación del mismo. No utilice el ascensor.

Importante

  - Jamás intente apagar con líquido un fuego producido por un problema eléctrico; usted podría electrocutarse, ya que los líquidos conducen electricidad.

  - Utilice líquidos para intentar apagar fuegos producidos por combustibles derivados del petróleo (kerosene, gasolina).

  - Utilice extintores de polvo químico seco, tierra o sofóquelo con frazadas gruesas.

# Cuadro de mantenimiento

Su propiedad, de igual forma que las instalaciones y áreas comunes cuentan con certificados y requisitos legales aplicables al proyecto. Si ocurre alguna eventualidad, NEOVIDA efectuará las reparaciones necesarias, sea que los defectos y fallas se presenten al momento de la entrega de la vivienda, sea que estos se produzcan con posterioridad a ella, estableciendo para estos efectos las condiciones de entrega de su vivienda, como asimismo el otorgamiento de una garantía específica para los casos que más adelante se señalan.

Los criterios de NEOVIDA para calificar las reparaciones bajo garantía, están basados en las especificaciones de los materiales entregados por los proveedores, en el uso dado a éstos, y en general, a los criterios prácticos típicos de la industria.

Las garantías específicas establecidas en el presente manual se extinguirán en el evento que no se cumplan las pautas de uso y mantenimiento establecidas en cada caso.

NEOVIDA no se hará responsable por defectos o fallas que se presenten en las instalaciones y/o materiales, producto de modificaciones efectuadas por usted y/o terceros posteriores a la entrega de la vivienda.

# Elementos generales

## Muros interiores

Los muros pueden ser de:

  - Concreto armado: también denominado placas y/o vigas. Son elementos estructurales constituidos por concreto (cemento, piedra, arena y agua) y armadura de acero.

  - Albañilería: ladrillos de arcilla tipo king-kong 18 huecos o tabicon, unidos con mezcla de cemento y arena.

### 5.1.1 Fisuras y rajaduras

El concreto es un material que contiene una cantidad de agua considerable en su composición la cual es eliminada gradualmente durante el proceso de secado. Esta pérdida de agua lleva a que el concreto se contraiga y con ello se generen pequeñas fisuras o rajaduras (en casos extremos atraviesan de lado a lado el muro) que no representan un daño estructural.

Causas de fisuras (hasta 2 mm. de espesor) o rajaduras (mayor igual a 3mm. de espesor):

  - Asentamiento en el terreno debido a la presión que ejerce el acomodo de la estructura.

  - Dilatación y contracción por cambios de temperatura.

  - Por sismos, que pueden producir deformaciones.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Raspar bien la pintura y empaste a lo largo de la fisura dejando el concreto expuesto.

  - Limpiar toda la superficie, de preferencia con una brocha o cepillo, para que esta quede totalmente libre de polvo o cualquier tipo de residuo. Cerciorarse de que esté totalmente limpia.

  - Aplicar dentro de la fisura algún tipo de poliuretano (sustancia procesada con propiedades elásticas usada en construcción).

  - Proceder a empastar y luego a pintar la superficie trabajada.

  - Ayudarse de herramientas como espátula y brochas.

Condiciones de entrega y garantía

NEOVIDA reparará luego de los 6 meses de entregada la vivienda (plazo normal para que se generen las fisuras antes descritas) todas aquellas fisuras de más de 4 mm de espesor que le sean debidamente informadas. Aquellas fisuras de menos de 4 mm de espesor, no tiene significancia y se consideran como normales en los elementos de concreto. Si usted lo desea, estas deberán ser reparadas por ustedes al momento de redecorar o pintar su vivienda. La responsabilidad de NEOVIDA cesa por complete en los casos en que el Cliente realice modificaciones y/o ampliaciones a la vivienda.

### 5.1.2 Salitre

Sales naturales existentes en el suelo y en los materiales de construcción. Reaccionan con agua, produciendo un afloramiento sobre la superficie de los mismos. Al ser un proceso natural, no hay forma de evitarlo. Solo cuando los muros pierdan toda la humedad, el afloramiento cesará.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar el paño dañado por el salitre.

  - Lijar completamente el recubrimiento de pintura hasta que quede en concreto expuesto.

  - Aplicar ácido muriático diluido en agua al 20%, con el fin de acelerar el proceso y eliminar los residuos de sales existentes.

  - Proceder a empastar y luego a pintar nuevamente la superficie.

  - Antes de perforar algún tabique, compruebe que no afecte alguna instalación empotrada por ese punto (tuberías de agua, cables eléctricos, gas, etc.).

  - Los daños producidos por fuga de agua deben ser reparados de inmediato.

## Pisos y revestimiento

### 5.2.1      Cemento semi pulido

Descripción: Pavimento de concreto densificado con químicos de acabado ligeramente rugoso.

Ubicación: Escaleras, estacionamientos de bicicletas, estacionamientos vehiculares y área de servicio: cuarto de bombas, cuarto de acopio de basura, cuarto de equipos de monóxido.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar con trapo húmedo o una escobilla mezclando con agua el detergente o desinfectante una vez por semana.

  - Evite dejar el agua regada o empozada en el piso porque dañará el pulido.

  - Si el piso se mancha con tinta, pintura u otra sustancia difícil de remover, limpiar inmediatamente con un trapo húmedo hasta que la mancha desaparezca. Puede utilizar un poco de thinner, de preferencia diluidos en agua.

Advertencia

  - No utilizar sustancias abrasivas como lejía o ácidos porque estos deterioran el piso rápidamente.

  - No golpear ni dejar caer objetos pesados. Estos dañarán la superficie.

### 5.2.2     Laminados y zócalos

Descripción: Sistema de pisos flotantes FLOORPAN CLASSIC de 8mm, machihembrados, enchapados en un resistente laminado (película plástica).  Zócalos de MDF de 10 cms de altura

Ubicación: Sala, Comedor, Pasadizos y Dormitorios

Modelo y marca: Laminado Timberland AC4 Click, Gokova Cód. FC073, 193x1295x8mm, caja de 1.999m2.

Proveedor: Premium Floors SAC

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar el piso con aspiradora o escoba. Usted puede también elegir limpiar su piso de vez en cuando con paño húmedo seco (sin agua residual), siempre en dirección a la línea de la tabla e inmediatamente repasando con un paño seco para sacar brillo.

  - Para quitar puntos o manchas más difíciles, aplique un limpiador formulado específico para piso laminado (ejemplo: Master)

  - Para reducir al mínimo el rasguño procure mantener el piso libre de piedras y limpio. Quite cualquier arena inmediatamente. Utilice protectores similares debajo de los muebles como sillas, mesas y otros muebles móviles. Levante los objetos pesados en vez de deslizarlos por el piso.

  - Colocar almohadillas de filtro debajo de los puntos de contacto de los muebles para evitar, al momento de realizar la limpieza y mover los muebles, rayar el piso laminado.

  - Importante: mantener ventilados los pisos de acuerdo al clima.

Advertencia

  - No baldear ni trapear el piso ya que se puede hinchar y desprenderse.

  - No utilizar materiales abrasivos como detergentes y amoníacos.

  - No usar ninguna clase de cera ni pulidores.

  - No barnizar ni laquear

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirma que las áreas con pisos laminados se encuentran libres de manchas y ralladuras. En caso contrario, NEOVIDA reparará las zonas que correspondan, siempre y cuando los defectos consten en el acta de entrega de la vivienda.

### 5.2.3     Porcelanatos y porcelánicos

Descripción: Revestimiento cerámico duro de mínima absorción y elevada resistencia a la flexión y agentes químicos.

Ubicación: Pisos: Áreas comunes (ingreso y azotea), Cocina, lavandería, baños.

Marca: (1) Holztek Código 2878305, Gris Porcelánico Taupé 60x60; (2) San Lorenzo Código 2498049, Oxford Gris porcelánico plata; (3) Porcelanto Mármol; (5) Cerámico Pointer esmaltado Blanco.

Proveedor: Sodimac, Decor Center, Sanicenter.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Para la limpieza se utiliza un trapo húmedo con detergente neutros.

  - Usar solo desinfectantes especiales para porcelanato que no produzcan espuma pesada difícil de sacar de la fragua.

  - Enjuague minuciosamente, si se usa otro producto puede dejar la superficie pegajosa y la suciedad se impregna.

  - Limpiar derrame de cualquier sustancia de inmediato.

  - Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique que hayan sido fabricados a partir de detergentes neutros.

  - Recubra las patas de las sillas, mesas y en general de todos los elementos del mobiliario con topes de fieltro para prolongar el acabado de sus pisos y prevenir su rayado.

  - Puede guiarse por la siguiente tabla de referencia:

Advertencia

  - Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido Fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas. Estos agentes corroen la superficie del Porcelanato y pueden causar daños permanentes en su acabado.

  - No utilice ceras ni pulidoras ya que estas se acumulan en las porosidades microscópicas de la pieza.

  - Evite el uso de cintas antiderrapantes en los peldaños de las escaleras, ya que estas permiten el desprendimiento de gránulos que se adhieren a los zapatos y que pueden demeritar la calidad estética del piso a largo plazo.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirma que las áreas de porcelanatos, porcelánicos, cerámicos y fraguas estén en buenas condiciones. En caso contrario, NEOVIDA reparará o reemplazará los las piezas trizadas, o sueltos, siempre y cuando dichos defectos consten en el acta de entrega de la vivienda. El color de la fragua utilizado en la reparación puede variar respecto del original. Cualquier reposición posterior de las fraguas y sellos será de responsabilidad del propietario.

NEOVIDA entrega su vivienda con las losas niveladas en condiciones óptimas.

Fragua:

Descripción: Porcelana ubicada entre las uniones de los cerámicos.

Marca: Chema

Proveedor: Importadora Técnica Industrial y Comercial S.A. – ITICSA, SODIMAC

Garantía: 6 meses bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar utilizando un cepillo de fibra fin o esponja. No utilice trapos o detergentes.

  - Para remover la suciedad acumulada debe utilizar limpiadores especiales y agua con jabón o detergente.

  - Revisar la fragua una vez al año ya que se desgasta debido a la limpieza y al uso, lo cual podría generar filtraciones de agua o presencia de humedad en el concreto.

  - Si observa fisuras en las juntas proceder a su tapado con cualquier tipo de sellador, de preferencia fragua, eliminando los restos con un trapo seco o huaype. En su defecto, avisar inmediatamente al encargado de mantenimiento del edificio para su reparación.

### 5.2.4      Cerámicos

Descripción: Materiales de fabricación industrial. Se caracterizan por su resistencia a la humedad y poca porosidad al ser un elemento vitrificado, lo que facilita su limpieza. No absorben grasa ni humedad.

Ubicación: Salpicadero de cocina (espacio entre reposteros)

Marca: (1) Bico de Jaca (2) Holztek código 1972316 Diamante lizo blanco 30x60;

Proveedor : Sodimac, Decor Center

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Utilizar un paño húmedo con jabón, detergente o desinfectante neutros para limpiar.

  - Para un acabado brillante o para sellar la fragua aplicar cera líquida. Esto puede realizarse una vez a la semana.

  - Si se manchara con tinta, pintura u otra sustancia difícil de remover, límpielo inmediatamente con un trapo húmedo hasta que la mancha desaparezca. De ser necesario, puede utilizar un poco de thinner o lejía, diluidos en agua.

  - Si va a realizar algún trabajo de soldadura cerca de sus cerámicos, debe cubrir la superficie con cartón o plástico porque podrían quemarse.

  - Antes de realizar cualquier tipo de perforación en sus cerámicos, verificar que no existan instalaciones sanitarias y/o eléctricas. En ese caso, solo utilizar pegamento de doble contacto.

  - De no existir instalaciones sanitarias y/o eléctricas, utilizar un taladro y tarugos para colgar espejos, cuadros u otro tipo de objetos.

  - Nunca intente clavar directamente en la pared. Inevitablemente romperá el cerámico, malogrará el muro y causará filtraciones.

  - Ventilar los baños, lavanderías para evitar que la humedad se concentre y se formen hongos en los cerámicos.

  - Ver limpieza de fragua en punto 3.3.3.

Advertencia

  - Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido Fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas. Estos agentes corroen la superficie del Porcelanato y pueden causar daños permanentes en su acabado.

  - No utilizar sustancias abrasivas fuertes como ácidos ni productos químicos como diluyentes kerosene o gasolina. Éstas podrían afectar el

aspecto del cerámico y desgastar la fragua.

  - No golpear ni dejar caer objetos pesados porque dañarán o romperán la superficie. De romperse la pieza se recomienda cambiarlo con mucho cuidado pues al remover una pieza puede remover las adyacentes o dañarlas.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirma que las áreas de cerámicos y fraguas estén en buenas condiciones. En caso contrario, NEOVIDA reparará o reemplazará las cerámicas trizadas, o sueltas, siempre y cuando dichos defectos consten en el acta de entrega de la vivienda. El color de la fragua utilizado en la reparación puede variar respecto del original. Cualquier reposición posterior de fraguas y sellos será de responsabilidad del propietario.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar con un escobillón el polvo que se pudiera acumular.

  - Revisar mediante unos pequeños golpes si los ladrillos están bien pegados. De sonar hueco, retirar ese ladrillo y limpiar el área. Una vez limpia utilizar pegamento blanco flexible (marca chema de ser posible) tanto en el muro como en la pieza a colocar.

  - Una vez limpio, colocar sellador anualmente para mantener la durabilidad del material. Advertencia o De no colocar el sellador el ladrillo podría cambiar de tono debido al clima.

### 5.2.5   Granito

Descripción: El granito es una roca ígnea intrusiva de color, de composición félsica formada esencialmente por cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y mica.​ El término granito abarca varias rocas de aspecto granular y de colores claros, pero con proporciones diferentes entre sus minerales

Ubicación: Tablero de cocina;

Modelo: Blanco serena o Negro aracruz

Proveedor: JIMSGRAMA E.I.R.L.

Garantía: un (01) año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar con trapo semi húmedo, limpiador especial o jabón diluido en agua.

  - Enjuagar completamente el detergente. De lo contrario, afectará el brillo y hasta el color de la piedra.

  - Para mantener el brillo de la piedra, evitar que esté húmedo. Si se humedece, se abrirán sus poros y perderá su brillo característico.

  - Para la limpieza del mármol utilizar agua limpia.

  - Secar con un trapo limpio, seco, libre de grasas o arena.

  - Pulir y abrillantar la piedra cada dos años. Se recomienda utilizar el sellador Fórmula 640 (Roselló), cada seis meses. Así se mantendrá el brillo.

  - Aplique sellador con una franela suave para prolongar el acabado, se recomienda cada año. El sellador no previene la decoloración pero la demora permitiendo más tiempo para ser limpiada. Asegúrese de que el tablero esté limpio antes del sellado.

  - Sin embargo, si el tablero es sellado después de haber sido manchado, cualquier sustancia externa será sellada en el interior también.

Advertencia

  - Nunca utilizar soluciones ácidas: como ácido muriático, sulfúrico, inclusive el jugo de limón, porque le quitarán el brillo y aparecerán manchas permanentes.

  - No golpear ni dejar caer objetos pesados. Estos podrían dañar la superficie o romperla.

  - No dejar que caiga café, gaseosa o aceite sobre la piedra. Estas sustancias dañarán su color y brillo.

  - No apoyarse sobre los tableros ni mesas ya que las estructuras están preparas para soportar el peso del uso común diario.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que los tableros de granito estén en buenas condiciones libres de quiñes, rayaduras y manchas. En caso contrario, NEOVIDA repondrá las piezas dañadas, siempre y cuando dichos defectos consten en el acta de entrega de la vivienda. Cualquier daño posterior será de su responsabilidad.

## Carpintería de madera

La madera es un material orgánico en permanente proceso de estabilización que se va adaptando a los cambios de temperatura, humedad y al medio ambiente. Puede sufrir deformaciones si es sometida a condiciones extremas, como el uso intenso de aire acondicionado y/o deshumedecedores, así como a la exposición directa y prolongada a los rayos solares.

Evitar el contacto de agua u otros líquidos con cualquier elemento de madera. Si va a teñir la madera, asegúrese que los pigmentos a utilizar sean elaborados a base de aceite y no de agua.

### 5.3.1     Puertas

Descripción: Puerta con lámina decorativa ecológica PET, terminada en fábrica lista para instalar. No requiere de acabado de pintura en obra. Resistente al rayado, humedad y decoloración. Cuidan el medio ambiente y a la vez benefician sumando puntaje para que la obra acceda a certificaciones LEED, EDGE y BONO VERDE.

Ubicación: Puertas del departamento.

Proveedor: Ares Group

Producto: (1) PUERTA - PET ASPEN, Relleno: Honeycomb; (2) PUERTA - PET ONTARIO, Relleno: Sauerland Tubular

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Las puertas pueden afectarse por la humedad, hinchándose. No hacer rebajos ni recorrer con cepillo la puerta. Al desaparecer la humedad volverá a su volumen normal.

  - Las puertas blancas tienden a amarillarse con el tiempo, corresponde a los usuarios renovar el acabado cada uno o dos años dependiendo de su deterioro.

  - Limpiar con un trapo seco o franela, solo si es necesario, con un poco de jabón o detergente. No use escobillas, lijas, ni ningún producto que pueda arañar el acabado de las mismas. No utilizar thinner, porque dañara su acabado.

  - En caso de inundaciones seque inmediatamente la parte afectada y ventile la habitación. El humedecimiento de las puertas por uso indebido de agua o embalses no está cubierto por la garantía.

  - Las bisagras deben lubricarse sin afectar la hoja de la puerta.

Advertencia

  - No cerrar o tirar bruscamente las puertas porque puede averiar la cerradura, descuadrar el marco, dañar las bisagras y el acabado de las mismas.

  - No golpear las puertas con objetos pesados o contundentes porque podría dañar o quebrar la superficie.

  - No colgarse de las puertas, ni colgar de ellas objetos pesados pues podría descuadrarlas.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que todos las puertas estén en buenas condiciones, procediendo a reparar los defectos que consten en el acta de entrega. NEOVIDA recomienda realizar estas modificaciones por personal calificado, familiarizado con las características físicas de las puertas, con el fin de evitar dañarlas y manteniendo la garantía del fabricante.

### 5.3.2      Muebles de melamina

Descripción: Tablero aglomerado y recubierto por ambas caras. Posee revestimientos decorativos, impregnados con resinas melamínicas. Presenta una superficie lisa, impermeable, dura y resistente al desgaste; características que lo hacen ideal para la fabricación de muebles.

Ubicación: (1) Closets instalados sobre contrapiso con base de melamina, piso, maletero y puertas de melamina, (2) Muebles de cocina, reposteros bajos instalados sobre piso de porcelanato, con base, estructura y puertas de melamina, con tirador de aluminio en los reposteros bajos.

Marca: (1) Novopan – Ceniza mate / Blanco; (2) Novopan –Blanco;

Proveedor:  Novopan.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar los muebles regularmente con un paño húmedo y exprimido, con jabón o detergente líquido y secarlos. Remover el exceso de jabón con un paño humedecido en agua.

  - Limpieza de grasas se utilizará limpiador de vidrios y saca grasas. o Mantener el ambiente y los muebles continuamente ventilados, sobre todo en construcciones nuevas o recién remodeladas.

  - Mantener los elementos metálicos (bisagras, correderas, accesorios, etc.) libres de polvo y humedad para evitar problemas de óxido.

  - Tener especial cuidado con la instalación de los lavaderos y conexiones de agua. El exceso de humedad dañará los muebles.

  - Si los muebles han estado expuestos a un ambiente húmedo o cerrado por mucho tiempo, estos presentarán un mal olor y pequeñas manchas de hongo. Se recomienda limpiarlas con un paño húmedo (no mojado), enjuagar y ventilarlos para un buen secado.

  - Se recomienda instalar deshumedecedores dentro de los closets y ventilarlos para evitar humedad y malos olores.

  - En caso de fuga de agua o derrame de líquidos, secar de inmediato y ventilar la habitación.

  - Mantenimiento cada 6 meses: ajuste de bisagras, nivelación de puertas, revisión de fuga de agua bajo el lavadero.

Advertencia

  - No utilizar elementos limpiadores abrasivos, soluciones blanqueadoras o disolventes tipo lejía o acetona.

  - No utilizar los cajones como escalera.

  - No someter las puertas a cargas transversales ni colgarse de ellas. o Utilizar siempre una campana extractora. El vapor podría producir daños en los muebles ubicados junto a ella.

  - No exponer los muebles ni sus componentes a fuentes continuas de calor (transformadores, calor de artefactos, etc.) ya que se agilizaría el deterioro e hinchamiento del mismo y las puertas podrían presentar decoloro.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que sus muebles de melamina estén en buenas condiciones, reparando o reemplazando cuando correspondan, siempre y cuando ello conste en el acta de entrega de la vivienda.

## Carpintería metálica

Descripción: Comprende los elementos fabricados a base de productos metálicos como fierro, acero inoxidable y aluminio. Estos están orientados al cerramiento integral de la vivienda.

Ubicación: Barandas de escaleras principal e internas (fierro), pintadas con pintura epóxica.

Proveedor: Evolution works

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar los elementos metálicos frecuentemente. Siempre con paños secos. Se recomienda que la limpieza sea en las mañanas para evitar que el polvo y la garúa deterioren los elementos.

  - Los elementos de carpintería metálica han recibido un tratamiento con productos anticorrosivos a base de zincromato y pintura epóxica, para retardar la aparición de óxido en su superficie.

  - En caso aparezcan signos de óxido, lijar la parte afectada, pintar con base epódica, dejar secar y luego pintar con pintura esmalte de acabado. Esto lo debe realizar un especialista.

  - Para retardar la aparición de óxido en alguna sección de la carpintería metálica, se sugiere revisar las rejas y barandas con una frecuencia trimestral. Es recomendable aplicar cera neutra (como la utilizada en el calzado). De esta manera, la lluvia resbalará y evitará el deterioro.

Advertencia

  - Evitar golpes porque deformarán los elementos metálicos.

  - Evitar el contacto con ácidos o agua. Estos aceleran el estado de corrosión de los mismos.

  - Evitar que las rejas y barandas sean elementos portantes de apoyo de andamios, tablones o similares porque deformarán los elementos metálicos.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que su carpintería metálica esté en buenas condiciones, reparando o reemplazando cuando correspondan, siempre y cuando ello conste en el acta de entrega de la vivienda.

## Cerrajería

Descripción: Accesorios de material metálico.

Ubicación: (1) Cerraduras y manijas (puertas y mamparas), (2)

Marca: Ares

Proveedor: ARES GROUP

Garantía: 6 meses bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar periódicamente la cerrajería utilizando una franela limpia y seca. Si fuese necesario use jabón suave, no abrasivo. Frotar con un paño limpio.

  - Ajustar las cerraduras y bisagras siempre que estas se aflojen por el propio uso.

  - Aplicar cada tres meses aceite lubricante tipo 3 en 1, para evitar ruidos fuera de lo normal.

  - Realizar una revisión y mantenimiento de toda la cerrajería cada tres meses. Poner énfasis en los pestillos, cierrapuertas aéreos y de piso.

  - Si necesita cambiar una cerradura, bisagra, cierrapuertas u otro tipo de cerrajería, reemplácela solo con un producto de igual función, acabado, tamaño y calidad.

  - Si tiene que reparar o pintar una puerta en uso, retire toda la cerrajería existente para que no se afecte con la pintura, el polvo o elementos extraños.

Advertencia

  - Evite utilizar solventes, alcoholes, pinturas, sustancias abrasivas, pulidores y cinta adhesiva sobre la cerrajería.

  - No colgar objetos pesados ni apoyarse en la cerrajería para evitar que se traben.

  - Evite su exposición o cercanía a productos inflamables y el uso de aceite, ya que se puede volver gomosa o atraer tierra.

  - No es recomendable limpiar las bisagras con diluyente, ya que dañan el recubrimiento.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que todos los elementos de cerrajería estén en buenas condiciones, procediendo a reparar los defectos que consten en el acta de entrega.

## Puertas levadizas

Descripción: Son las puertas metálicas levadizas y seccionales de acceso vehicular a los estacionamientos.

Ubicación: Acceso a estacionamientos.

Marca: Motor LiftMaster de ½ HP

Proveedor: Evolution works

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Este mecanismo cuenta con un jalador para el funcionamiento. La puerta levadiza se entrega con un control remoto de 03 metros de alcance. Cuenta con un receptor fuente y transformador de energía.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - El mantenimiento se realiza cada 6 meses para el buen funcionamiento del Sistema levadizo y motor. Contactarse con el proveedor para solicitarlo.

  - Si el Sistema comienza a sonar diferente o los rieles se atracan colocar engrasador.

  - Si desea abrir manualmente la puerta tire de la palanca cercana al motor hacia abajo (Ver imagen – palanca a la que se amarra pita roja).

  - Para volver al modo automático, tirar de la palanca hacia arriba.

Advertencias

  - No fuerce el mecanismo ya que podría ocasionar un mayor daño al Sistema.

## Aparatos sanitarios y griferías

### 5.7.1   Sanitarios

Descripción: De losa vitrificada, esmaltada y cocidos a alta temperatura para lograr un brillo y color adecuado. Por las características propias de los materiales utilizados y la tecnología utilizada en su desarrollo, se limpian fácilmente, evitando el desarrollo de gérmenes y hongos.

Ubicación: (1) Inodoro – Rappid premium; Lavamanos baños Blanco; (2) Lavadero lavandería – Amazonas.

Marca: Trebol.  Diproexpress

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Realice limpieza y secado diariamente utilizando productos limpiadores y desinfectantes de marcas reconocidas.

  - Ayúdese con una esponja o paño húmedo. Enjuagar con agua limpia.

  - Seque, con paño suave, la superficie tratada o desinfectada, especialmente los asientos a fin que su superficie no se queme.

  - Recuerde que los lavamanos y el inodoro están diseñados para soportar un peso limitado. Por lo tanto, evite apoyarse fuertemente, pararse en él o poner pesos elevados sobre estos.

  - Revisar periódicamente las conexiones, como tubos de abasto, para evitar posibles filtraciones de agua.

  - Limpiar de inmediato cualquier salpicadura de soluciones limpiadoras en las superficies de plástico o enchapadas.

  - Utilizar los productos de limpieza de inodoro solo en el interior de la taza de éste.

  - Si desea limpiar el jabón en barra, utilice agua caliente y un paño para frotas los restos de jabón.

  - Se recomienda realizar semestralmente una limpieza profunda.

  - Los problemas más usuales en los lavamanos se producen por bañar a los niños o lavar ropa en él. Utilice siempre los elementos para el uso que fueron concebidos.

  - Si se presentan fugas de agua a la taza del inodoro, gire 45º en contra de las manecillas del reloj, en su propio eje vertical el cuerpo superior de la válvula de salida, retírelo y limpie según lo indicado en el gráfico adjunto. Si continúan los problemas, reemplace el herraje.

Advertencia

  - Evite pulimentos abrasivos. La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte sin necesidad de éstos.

  - Evitar eliminar papeles, trapos, plásticos, u otro material sólido que pueda generar el atoro del inodoro.

  - Evitar la acumulación de cabello en los lavatorios. Así impedirá que estos se almacenen en la trampa de desagüe y formen una malla que obstruya el paso del agua. De esta manera evitará atoros y malos olores.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, Neovida confirmará que todos los sanitarios estén en buenas condiciones, procediendo a reparar los defectos que consten en el acta de entrega.

### 5.7.2 	Lavaderos

Descripción: De acero inoxidable, fijado al tablero con un material que impide que el agua se filtre.

Ubicación: (1) Cocina. (2) Baños

Marca: (1) FDV Cubus 1C Bajo cubierta. (2) Ovalín redondo de sobreponer Horse

Proveedor: (1) Kitchen Center S.A.C. (2) Diproexpress

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar, después de cada uso, con agua y detergente, utilizando un paño suave o esponja fina y secar bien. No utilizar sustancias abrasivas ni ácidas que puedan dañar su acabado o perforarlos con el tiempo.

  - Revisar periódicamente que las uniones de su tablero de cocina estén bien selladas. Así evitará filtraciones que malogren su mueble. o Si coloca objetos a descongelar, es probable que por condensación se formen gotas de agua en la parte inferior de su lavadero y moje el interior del mueble de cocina.

  - Seque el lavadero después de usarlo para evitar que forme sarro.

  - La porcelana sanitaria mantiene el brillo propio de su esmalte sin necesidad de pulimentos.

Advertencia

  - Es importante no usar ácido muriático en la limpieza de sus sanitarios. Este ataca todas las partes metálicas (incluyendo griferías), esmaltes, lacas, porcelana y accesorios de goma. Si lo hace dañará los tubos de abasto, los que por las características de su superficie (tejido metálico) tienden a retener los líquidos.

  - Evite lavar brochas o trapos que contengan diluyentes en las pozas del lavadero.

  - No remover manchas con objetos punzantes ya que solo dañará la pintura ocasionando un daño mayor.

  - Evite almacenar bajo el lavadero productos químicos como son ceras, lejías, cloro, pinos y sobre todo ácido muriático pueden llegar a perforar el acero con el tiempo.

  - No emplee esponjas corrosivas de fierro.

  - No limpie el lavaplatos con virutillas, estos pueden dejar restos que oxiden el lavaplatos.

  - Limitar el uso del lavaplatos para mantener ropa inmersa. Si se usa para esto, lavar pronto el lavaplatos frotando normalmente y aclarando con abundante agua.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que el lavadero de cocina esté en buenas condiciones, reparando o reemplazando cuando correspondan, siempre y cuando ello conste en el acta de entrega de la vivienda.

### 5.7.3   Griferías

Descripción: Accesorios que permiten suministro de agua. Elemento que está expuesto al trabajo diario por lo que necesita mantenimiento para asegurar su larga duración.

Ubicación: (1) Mezcladora monocomando Memphis cocina y baños; (2) Mezcladora monocomando Tempra en duchas; (3) Llave lavandería tipo T cromo eco.

Marca: Trébol

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Para limpiar utilice jabón o detergentes neutros o de uso doméstico y de ser muy fuertes las manchas de agua, minerales y sustancias alcalinas sobre las superficies cromadas, se recomienda utilizar vinagre.

  - Use paños suaves para secar y evitar rayar la superficie de la grifería.

  - Utilice cera “FV Magic”. Unte toda la superficie cromada, deje secar por 5 minutos y retire el exceso frotando con un paño suave.

  - Para mantener inalterable el brillo de su grifería, se recomienda el uso de productos adecuados.

  - Limpiar regular y cuidadosamente alrededor de las griferías para evitar la acumulación de sarro. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse con un poco de alcohol y un buen cepillado.

  - Importante: Tener cuidado en mantener cerradas sus griferías, especialmente en corte de suministro de agua. De lo contrario, se llenarán las pozas de los lavaderos, rebalsarán e inundarán su departamento.

  - Limpieza del aireador: Si se observa disminución de caudal o mal funcionamiento del aireador, proceda de la siguiente manera:

  - Coloque una moneda en la ranura que posee el aireador y desenrósquelo girando hacia la izquierda (como se muestra en la imagen).

  - Si se trata de restos sueltos, lave el aireador bajo un chorro de agua fuerte.

  - Si se tapa con sedimentos sólidos calcáreos (sarro), colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche.

  - A la mañana siguiente puede volverlo a armar girando el aireador en sentido opuesto (sentido opuesto a la imagen).

  - Le recomendamos hacerlo cuando recién se mude a su nueva vivienda porque podría haber residuos de la construcción.

Advertencia

  - Evitar el uso de pulidores de metal, lavavajillas, lejía, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra, ácidos y sustancias abrasivas para su limpieza. Estos malograrán el acabado de su grifería.

  - Evitar colgar trapos húmedos en los tubos de abasto. Revisarlos, por lo menos, una vez al año. Así evitará goteos o filtraciones.

  - No intente destapar el aireador utilizando agujas o alambres que puedan dañarlo.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que la grifería esté en buenas condiciones, reparando o reemplazando cuando correspondan, siempre y cuando ello conste en el acta de entrega de la vivienda.

## Pintura

### 5.8.1   De muros y techo

Los muros y techos cuentan con una mano de temple Majestad con Sellador, empaste y dos manos de pintura blanca.

Descripción:

- Departamentos e interiores: Pintura blanca CPP Látex Pato,

- Fachada: Supermate Vencedor, Gris SPM Hidro Pastel x 16gls, Axx-18.93cc, B-49.20cc, F4.73cc, L-7.57cc.

Proveedor: Qroma, Maestro, Sodimac / Inversiones Rau EIRL

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. Como cada una de ellas estará expuesta a condiciones diferentes, el tratamiento del pintado de las mismas fue especial:

Mantenimiento y Recomendaciones en Exteriores

  - Está expuesta a los efectos de los rayos solares y la lluvia. Por esta razón tiende a decolorarse y tener menor resistencia y duración que al ser aplicada en interiores. Es mucho más notable en colores oscuros.

  - Se recomienda limpiar con un trapo blanco húmedo y jabón o escobillones para retirar el polvo y suciedad. No utilizar ningún tipo de limpiadores o sustancias abrasivas como detergentes o lejía.

  - En caso de repintado, la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa y de cualquier sustancia contaminante. Aplique la pintura con rodillo y/o brocha.

  - Se recomienda el repintado una vez cada dos años.

Mantenimiento y Recomendaciones en Interiores

  - Utilizar un paño blanco húmedo y jabón para retirar el polvo o suciedad que se acumulen en los muros y techos. No usar ningún tipo de limpiadores o sustancias abrasivas como detergentes o lejía.

  - Si en las paredes o techos hubiera algún tipo de mancha generada por agentes externos, límpiela suavemente con un trapo seco.

  - Ventile siempre su vivienda dejando las ventanas abiertas durante una hora en la mañana y dos en la tarde. Así evitará la aparición de hongos sobre todo en las zonas con menor ventilación como closets o rincones. Los hongos tienden a aparecer durante el primer año debido a la presencia de humedad en el edificio.

  - El vapor producido por el agua caliente (ducha) dañará el cielo raso de su servicio higiénico. Por ello es recomendable ventilar el lugar luego de ducharse, secar con un paño limpio el cielo raso. De no tener este cuidado, la pintura se desprenderá y generará hongos.

  - Por el transcurso del tiempo las pinturas adquieren un tono diferente al original, por lo cual, en caso de repintar una zona, se pinte por ambientes completos o al menos por muros enteros.

  - En construcciones nuevas es recomendable que se repita todo el proceso de pintado, al segundo año de uso. Esto incluye el empaste en caso que se presenten fisuras superficiales en el tarrajeo de las mismas.

  - En los años posteriores sólo será necesario aplicar una mano de pintura látex.

  - Importante: evitar que el departamento esté deshabitado durante más de tres semanas. Si ello sucede, aparecerán las observaciones antes mencionadas, incluidas las manchas al interior de su vivienda por la falta de ventilación.

Advertencia

  - No rayar o raspar las superficies pintadas.

  - No se recomienda utilizar removedor para la limpieza de superficies. o La limpieza por métodos húmedos o secos pueden implicar que la zona intervenida quede marcada por la diferencia de tratamiento con la zona no tratada.

### 5.8.2 	Microcemento

Descripción: Revestimiento decorativo compuesto a base de cemento, resinas base agua, aditivos y pigmentos minerales. Ubicación: En fachada

Proveedor: Inversiones Rau

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Lavar con agua y jabón neutro. No dejar el jabón en contacto prolongado con el microcemento.

  - No utilizar ningún producto abrasivo como lejías, cepillos metálicos o muy duros, ácidos, disolventes, etc.).

  - La impermeabilidad del microcemento depende de los selladores que lo protegen.

### 5.8.3 Carpintería metálica

Descripción: Se aplicó dos manos de anticorrosivo y dos de esmalte al acabado de la carpintería metálica.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Se recomienda aplicar dos manos de pintura epóxica una vez al año. Antes de ello, debe verificar que el anticorrosivo original no haya sufrido deterioro. Si esto ocurre se debe aplicar acondicionador para superficies metálicas.

## Ventanas, Mamparas, perfiles de aluminio y techo Policarbonato

Las ventanas, mamparas interiores y exteriores son de uso primordialmente privado, sin embargo son elementos comunes del edificio. Por lo tanto, cualquier modificación debe aprobarse previamente por la junta de propietarios y contar con el permiso municipal correspondiente.

Descripción: Conformados por bastidores de aluminio y hojas de cristal templado de 6mm u 8mm.

Proveedor: Empresa WADSS E.I.R.L.; Corporación HDM

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Verificar el funcionamiento de los pestillos. Son los elementos que más trabajan de todo el sistema.

  - En el caso de ventanas y mamparas corredizas, deslizarlas con precaución porque podrían descarrilarse las hojas.

  - En el caso de ventanas pivotantes, recuerde levantar el pestillo de seguridad al cerrarlas. Así evitará descuadres y roturas, de ejes y del cristal.

  - Verificar el funcionamiento de los pestillos, ya que son los que más sufren con el uso y el maltrato.

  - Si deja abiertas las ventanas pivotantes, recuerde utilizar el pestillo regulador en cualquiera de sus dos posiciones (45º ó 90º). De esta manera evitará que el viento cierre bruscamente las ventanas y ocasione descuadres o roturas de cristal. Tener en cuenta que mientras más alto esté su departamento, el viento ingresará con mayor intensidad.

  - En caso de puertas batientes, no tirar la puerta para cerrarla. Hacerlo mediante la cerradura para evitar que se descuadre.

  - Mantener rieles y felpas limpios, evitando acumulación de polvo.

### 5.9.1   Cristal Templado

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar los vidrios empleando un paño limpio, agua y jabón o algún líquido limpiador.

  - No utilice objetos punzocortantes para limpiar porque dañaría el vidrio.

  - Limpiar los cristales cuando la incidencia de los rayos solares no sea directa.

  - Eliminar la grasa y suciedad de los cristales arenados.

  - Las felpas y porta felpas se deterioran con el paso de los años. Se aconseja su cambio y no su reparación.

Advertencia

  - Evitar el uso de papel periódico, thinner y ron de quemar. Estos provocan que el brillo del cristal se opaque. Evitar el uso de sustancias abrasivas que puedan rayarlo.

  - Evitar la exposición del cristal a pintura, salpicaduras de soldadura y mezclas de cemento porque dañarán su superficie.

### 5.9.2   Perfiles de aluminio

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Limpiar la superficie de los perfiles de aluminio con una franela seca y de color claro, por lo menos una vez al mes.

  - Aplicar una solución de agua y jabón utilizando un paño húmedo, a fin de retirar las manchas y huellas de la superficie.

  - Enjuague los perfiles de aluminio utilizando siempre un paño limpio y húmedo. Dejar que seque hasta notar una superficie limpia y opaca.

  - Aplicar luego vaselina liquida o abrillantador para metales. No utilizar productos o ceras especiales para pulir metales porque pueden causar ralladuras y/o desgaste de la película de acabado. o Pulir sólo con un paño seco y limpio a fin de devolverle su brillo inicial.

  - El aluminio es un material que reacciona a los cambios de temperatura dilatándose o contrayéndose lo que puede generar dificultad en el deslizamiento de las hojas en momentos de alta temperatura. Esta condición es momentánea y volverá a la normalidad en cuanto disminuya la temperatura exterior.

Advertencia

  - No utilizar productos o ceras especiales para pulir metales porque pueden causar ralladuras.

  - Evitar la acumulación de polvo en los rieles y felpas

  - Evite los productos a base de petróleo y verifique que la hoja esté correctamente sobre el riel.

Condiciones de entrega y garantía

Durante la entrega de su vivienda, NEOVIDA confirmará que todas las ventanas estén en buenas condiciones, reparando o reemplazando las ventanas rotas o dañadas, siempre y cuando ello conste en el acta de entrega de la vivienda.

## Equipamiento

### 5.10.1  Instalaciones Sanitarias

Descripción: Compuesta por redes de distribución de agua fría y caliente y red de desagüe.

Marca: Matusita (Agua) PAVCO (Desagüe)

Proveedor: Diproexpress S.A.C.

Agua fría

La tubería es de PVC, existe una llave de alimentación general que controla el ingreso de agua a todo el departamento y llaves de ¾”, una que controla únicamente la alimentación para la cocina y lavandería, una por baño. Estas llaves se encuentran instaladas en cajuelas las cuales deberán de ser removidas solo en caso de reparaciones.

  - Los baños cuentan con salidas de agua fría para el inodoro, la grifería del lavatorio y para la cabeza de ducha.

  - La cocina cuenta con una salida de agua para la grifería del lavadero, el cual se encuentra empotrado en un mueble de melamina y para la refrigeradora.

  - La lavandería cuenta con una salida de agua fría para la grifería del lavadero de losa, para la lavadora y para el calentador (terma).

Agua caliente

La tubería es de tipo CPVC, el agua caliente comienza en la llave del calentador (terma) y se distribuye a os diferentes ambientes que lo requieran. Hay llaves de ¾“, una por baño al igual que en la red de agua fría.

  - Los baños principales y secundarios cuentan con salidas de agua caliente para la grifería del lavatorio y para la cabeza de ducha.

  - La cocina cuenta con una salida de agua para la grifería del lavadero.

  - La lavandería cuenta con una salida de agua fría para la grifería del lavadero de losa, para la lavadora y para el calentador (terma).

Desagüe

El sistema de desagüe está instalado con tubería PVC, Sistema convencional a través de pegado de piezas. Se les recuerda que la montante del desagüe es de uso común por lo cual no se debe arrojar papel, basura ni elementos que puedan causar atoro o daño a las tuberías. Daños ocasionados por el mal uso de baños, cocinas y/o lavanderías no están cubiertas por la garantía.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Las tuberías de impulsión se encuentran empotradas en los muros e impulsa el agua desde la cisterna a toda la red del edificio mediante un sistema de presión constante conformado por dos electro bombas y un panel electrónico que gradúa la presión según el consumo del edificio garantizando en todo momento una presión uniforme. Evitar hacer cualquier modificación cerca de esta zona.

  - Es normal que una llave gotee por 1 o 2 segundos, si el goteo persiste y es constante, la llave requiere un cambio de empaquetadura. Esto es normal que ocurra debido al desgaste natural por su uso.

  - Si las cañerías suenan ocasionalmente, es el llamado “golpe de ariete”. Si el ruido es permanente, puede ser una falla en el vástago de una llave o en los accesorios del inodoro. Si el ruido persiste, revise que las llaves estén en buen estado.

  - Algunos baños cuentan con ductos de ventilación, dentro de los cuales se encuentran las montantes de desagüe y ventilación. Se debe tener mucho cuidado cuando piquen cerca de esta zona para no dañar las tuberías.

  - Si piensa realizar alguna modificación en sus instalaciones sanitarias, para la realización de la prueba de presión de agua, le recomendamos comunicarse con personal calificado, que pueda interpretar bien la distribución de las instalaciones sanitarias de su departamento que se muestran en los esquemas proporcionados.

  - Limpiar periódicamente las trampas del lavadero y lavamanos ya que se van acumulando residuos y con el tiempo obstruyen los desagües y generan mal olor debido a su descomposición.

  - Usted puede reparar una llave que gotea cortando el agua con la llave de paso, sacando el vástago de la llave, cambiando la empaquetadura y volviendo a instalar el vástago. La ducha se repara de la misma manera. Cambie la empaquetadura por otra del mismo tipo y tamaño.

  - La presión está controlada por las bombas de impulso. Si tuviera problemas con la presión en su departamento canalice su inquietud con el administrador del condominio.

  - Es necesario limpiar las tuberías, principalmente en la salida de las llaves, así como de los contómetros. Se recomienda contactar, anualmente, con un técnico especializado para que éste indique si es necesaria la limpieza.

Advertencia

  - Las perillas y/o manijas están diseñadas para ser operadas manualmente y con suavidad. No usar herramientas para accionarlas.

  - Si se presenta una filtración grave, corte inmediatamente el suministro de agua del área involucrada. Puede también cortar el agua en todo el departamento, a través de la llave de paso ubicada al medidor de agua potable, en el exterior de su departamento.

  - Es importante no arrojar elementos que produzcan atoros en las tuberías de desagüe, evite echar basura dentro de los aparatos sanitarios, sobretodo en los inodoros.

  - De no limpiar adecuadamente las llaves o contómetros, se puede presentar sarro como en la foto de la derecha.

- Tomar en cuenta que esto puede ocurrir debido al alto número de minerales contenidas en el agua de Lima. La presencia de sarro puede disminuir la presión de agua y crear manchas.

Condiciones de entrega y garantía

La garantía no incluye la reparación por obstrucción de coladeras o descargas por material o desechos acumulados por el uso inapropiado.

### 5.10.2 Instalaciones Eléctricas

Descripción: Compuesta por circuitos de comunicación, alumbrado y tomacorrientes. El propietario es libre de contratar el servicio de operador de su preferencia.

Proveedor: Comercial Chang

La capacidad de corriente eléctrica que puede emplear en su vivienda es de hasta 5kw monofásico y la potencia es de 220W, por tanto el interruptor general ubicado en el tablero eléctrico de su vivienda es de esta capacidad.

Antes de conectar un equipo eléctrico, verifique la potencia (W), tensión (220V) y si este es monofásico.

Si usted supera la capacidad de corriente eléctrica descrita anteriormente, estaría sobrecargando la capacidad de su tablero eléctrico, y por tanto el interruptor general se aperturará y su vivienda se quedará sin corriente eléctrica.

La solución a este inconveniente, es desconectar el equipo que ocasiono el problema y luego subir el interruptor general que se encuentra en el tablero general.

Circuitos de comunicación, alumbrado y tomacorrientes

Las instalaciones eléctricas de los departamentos están equipadas con una llave general monofásica que controla los circuitos. Tienen tableros eléctricos, fabricados bajo las normas establecidas en el Código Nacional de electricidad vigente. El edificio cuenta con un sistema de línea a tierra, para los artefactos que lo requieran, así como para los servicios generales. El edificio se entrega en luminarias de áreas comunes y en balcones las cuales no pueden ser cambiadas ya que obedecen a un mismo lenguaje del edificio. La lavandería cuenta con tomacorrientes para futura terma y para lavadora.

Placas, interruptores y tomacorrientes

Si bien no todos los equipos eléctricos tienen enchufes de tres espigas (2 polos + tierra) el Código Eléctrico obliga a que todos los tomacorrientes deben estar preparados para los equipos que tengan esa tercera espiga a tierra (proveniente de la carcasa del equipo). SIKA presenta un diseño innovador con placas en forma plana y mayores dimensiones con tornillos de fijación oculta para mayor seguridad, son fabricadas en material aislante y de óptima resistencia mecánica.

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Cuando coloquen las luminarias usar los 02 cables correspondientes que se han dejado indicados en cada salida de luz para evitar futuras subidas y bajadas bruscas de tensión y/o corto circuito.

  - Para realizar alguna conexión y/o modificación en sus instalaciones eléctricas, le recomendamos comunicarse con personal calificado. o Se dará un uso adecuado a las salidas eléctricas del departamento para poder evitar sobre cargas y cortocircuitos que perjudique sus instalaciones y las de sus vecinos. Recuerde que los circuitos están diseñados para un uso normal, por lo que cualquier daño ocasionado por sobrecargas no está contemplado en la garantía.

  - Instale tapas plásticas (tapas ciegas) para tapar los módulos de enchufes que no se utilicen.

  - Antes de conectar un equipo eléctrico verifique que este se encuentre en buenas condiciones (cables y enchufes) y que la tensión permitida sea de 220 voltios trifásico. De no ser así ese podría ocasionar un corto circuito y dejar sin corriente eléctrica a su vivienda.

  - Los equipos eléctricos de mayor consumo (lavadora, secadora, etc.) deber se conectarse a un circuito independiente; pueden emplear el interruptor de reserva del tablero eléctrico, para efectuar esta conexión.

Advertencia

  - En caso de haberse producido un cortocircuito en uno de los circuitos; corregir la falla en el tablero antes de ponerlo en funcionamiento nuevamente.

  - No manipule artefactos eléctricos con las manos mojadas o mientras esté parado sobre una superficie húmeda ni obstruya los tomacorrientes con cortinas, géneros u otras telas.

  - No conecte equipos que superen la capacidad de corriente eléctrica del interruptor general del tablero eléctrico. (32 Amperios)

  - No vuelva a enchufar el equipo defectuoso sin antes ser revisado y reparado por un técnico calificado.

  - Evitar que los niños manipulen el tablero eléctrico.

  - Si tiene niños pequeños, instale tapas plásticas para cubrir los módulos de enchufes que no se utilicen. Enséñeles además a no tocar nunca las salidas de electricidad, los soquetes ni los centros de alimentación de luz.

Condiciones de entrega y garantía

La garantía se extingue si se realizan modificaciones a la instalación original, si se instala equipo eléctrico en el interruptor general, si se altera la capacidad de éste y/o sean causadas por fallas imputables al servidor de luz: ENEL.

### 5.10.3    Instalaciones de Gas

Descripción: EL RIO está equipado con instalaciones de las redes de gas natural.

Proveedor: CGAS Inversiones S.A.C.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

La red de gas se distribuye en 3 puntos por cada departamento, en cada punto cuenta con válvula de corte. También encontrará una llave general en la entrada de su departamento.

  - Punto para cocina

  - Punto para terma

  - Punto para lavadora-secadora

Advertencia

Escape de gas: Si percibe olor a gas, usted debe hacer lo siguiente

- Apague los cigarrillos, no encienda fósforos, ni encendedores.

- Corte el suministro eléctrico.

- No use interruptores eléctricos, ni presione timbres.

- Ventile la vivienda, abriendo puertas y ventanas.

- Verifique si alguna llave de gas ha sido dejada abierta.

- Si no logra eliminar el escape, corte la llave del balón de gas.

- Comuníquese con su proveedor de gas.

Inflamación de gas: Si percibe olor a gas, usted debe hacer lo siguiente Ante una inflamación de gas, usted NO debe por ningún motivo intente apagar la llama, al hacerlo, habrá un escape descontrolado de gas altamente explosivo antes cualquier chispa. Usted deberá hacer lo siguiente.

- Cierre la llave del balón de gas.

- Llame a los bomberos

- Trate de evitar la propagación del fuego, mojando el recinto cercano a la inflamación del escape de gas.

Condiciones de entrega y garantía

La garantía se extingue si se detectan modificaciones a la instalación original o bien cuando el uso de la misma haya sido inapropiado.

### 5.10.4  Intercomunicadores, telefonía y Tv cable

Descripción: El edificio cuenta con salidas previstas en los planos para los puntos de comunicación.

Marca: Urmet

Proveedor: Intervoz del Perú S.R.L.

Garantía: 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

Se recomienda revisar el plano de comunicaciones antes de realizar cualquier modificación al interior del departamento.

Cada departamento se entrega con el pase respectivo para las instalaciones de teléfono listo para habilitar con un llamado a la empresa de comunicaciones que Ud. estime conveniente.

Se instalaron:

  - Dos puntos de teléfono, uno en dormitorio principal y el otro en sala.

  - Se instalaron puntos de tv – cable en sala y dormitorios.

  - Se ha instalado un intercomunicador en cada departamento ubicado en la cocina. Existe una tubería adicional en el dormitorio principal que podrá habilitar a futuro si la necesita.

Modelo de intercomunicador

Kitchenette: Intercomunicador interfono Modelo 1183/5

Mantenimiento y Recomendaciones

  - Es importante que a la contra entrega ya vaya usted haciendo los contratos con las empresas de servicios ya que si existiese una obstrucción en la tubería solo podrá reclamarla dentro del período de garantías.

  - Recomendamos instalar los servicios de forma inmediata.

  - El cambio de tomacorrientes decorativos son de su responsabilidad.

# Bienes comunes

## Pautas de Mantenimiento de Bienes Comunes

Es fundamental que los copropietarios se aseguren de que se realice el mantenimiento de los Bienes Comunes con el objeto de preservar la calidad y el valor de los bienes muebles y sus instalaciones, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo a todos los sistemas, equipos, áreas verdes y muebles. Los órganos existentes en un régimen de propiedad horizontal son: la Junta de Propietarios, el Presidente y la Directiva, de ser el caso.

  - Junta de Propietarios: formada por todos los copropietarios y constituye la autoridad máxima. Es soberana para tomar los acuerdos que estime conveniente mientras no transgreda la ley, obligando a toda la comunidad a su cumplimiento. Todo lo concerniente a la administración de un condominio serpa resuelto por los copropietarios reunidos en Junta, sin perjuicio de las decisiones delegadas al Presidente.

  - Administrador: persona natural o jurídica que tiene por función el cuidado de los bienes de dominio común y la ejecución de los actos de administración y conservación de tales bienes, conforme a las normas legales, Reglamento Interno y acuerdos de la Junta de Propietarios.

  - Gastos comunes: son aquellos necesarios para la administración, mantenimiento, reparación y uso de los bienes comunes, estando obligados a su pago todos los copropietarios, en la proporción preestablecida en el Reglamento Interno, la que generalmente coincide con el porcentaje de derechos sobre los bienes comunes.

La garantía por los trabajos de instalación de todos los materiales es de 01 año bajo condiciones normales de uso y mantenimiento.

### Obligaciones

De los Copropietarios

  - Conocer y cumplir las disposiciones legales y el Reglamento Interno.

  - Asistir y cumplir con los acuerdos de la Junta ordinaria o extraordinaria.

  - Cumplir con las indicaciones que se impartan.

  - Pagar oportunamente los gastos comunes ordinarios y extraordinarios.

  - Pagar los costos de mantenimiento de los bienes comunes.

Del Administrador

Estas tienen su origen principalmente en la Ley, pero también pueden provenir del Reglamento Interno o de la Junta de Propietarios. Entre las obligaciones podemos destacar entre otras, las siguientes:

  - Cuidar los bienes comunes, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo necesario.

  - Ejecutar los actos de administración, conservación y los de carácter urgente, sin acuerdo previo de la Junta, sin perjuicio de su posterior ratificación.

  - Representación en juicio, activa y pasivamente, a los copropietarios, en las causas concernientes a la administración y conservación del edificio.

  - Cobrar y recaudar los gastos comunes y sus incrementos por concepto de fondo común de reserva, multas, intereses y primas de seguros contratadas. o Velar por la debida iluminación de espacios de circulación interiores y perimetral del condominio.

  - Velar por la seguridad y expedición de las vías de acceso del edificio.

  - Rendir cuenta documentada de su administración en las épocas que se le hayan fijado y cada vez que los solicite la junta de propietarios o el Presidente.

### Mantenimiento frecuente

La empresa traspasa a los copropietarios las garantías escritas de los artefactos e instalaciones de las empresas fabricantes y/o distribuidoras. NEOVIDA no se responsabiliza de desperfectos en artefactos e instalaciones en los cuales no se ha dado buen uso o no se ha contratado el mantenimiento de acuerdo a lo establecido en las garantías respectivas.

Es así que, si la Junta de Propietarios decide no suscribir un contrato de mantenimiento con la empresa que suministró los equipos, renuncian a las garantías. Se deben tener presentes todos estos aspectos cuando se desiste de contratar el mantenimiento con la empresa que garantiza las instalaciones.

    - Pauta de uso y mantenimiento frecuente

o Instalaciones de electricidad e iluminación

Es necesario impedir que aguas de lluvias o de riego ingresen a las cajas de registro o de paso eléctricas, verificando que las tapas se encuentren en buen estado y su contorno este bien sellado. Es importante que los vehículos no se suban a las veredas y dañen las tapas de las cajas que no están diseñadas para resistir el tráfico vehicular. Los copropietarios deben realizar el mantenimiento de las luminarias y revisar las instalaciones periódicamente. Por ningún motivo permitir que personal extraño a la compañía que brinda el servicio abra o intervenga las instalaciones eléctricas.

o Instalaciones de corrientes débiles

Las instalaciones de corrientes débiles corresponden a aquellas corrientes de bajo voltaje, como son el cableado de telefonía, el intercomunicador y TV cable. El mantenimiento de las cajas de corrientes débiles, consiste básicamente en cambiar tapas en mal estado, limpiar el interior de las cajas y vigilar que estén constantemente selladas para prevenir que entre agua y deteriore las conexiones. El mantenimiento de los ductos de telefonía y TV cable corresponden a la empresa distribuidora. Hay que realizar mantenimiento periódico a los equipos de intercomunicadores. Es importante considerar que cualquier manipulación al interior de cada departamento, puede afectar el funcionamiento de los intercomunicadores, es necesario que los propietarios y el administrador soliciten la revisión con el proveedor que les mantiene la instalación y no se intervenga la instalación por terceros contratistas.

## Espacios comunes

### Hall de ingreso

Es el acceso al edificio, en donde se encuentra el Counter de Vigilancia, también el tablero de servicios generales que está equipado con llaves termomagnéticas, que controlan el circuito eléctrico de alumbrado, tomacorrientes en las áreas comunes del edificio tanto en las escaleras como en los estacionamientos y luminarias. Asimismo, cuenta con los medidores de agua que llegan desde la cisterna y recorren todo el edificio.  El piso es de porcelanato y las paredes de porcelanato y cerámicos.

### Sala de espera visitas

Espacio para que los visitantes esperen cómodamente mientras son recibidos por los propietarios. Cuenta con un mueble de 3 cuerpos y una banqueta. Pisos de porcelanato.

### Baño de visitas

Cuenta con lavadero, inodoro con sistema push, luminaria. Piso porcelánico.

### Macetas y jardines

Las jardineras han sido impermeabilizadas y cuentan con un dren de filtro hacia los sumideros.

De la limpieza y cuidado de las áreas verdes, dependerá en gran parte, su duración y estado de conservación. Debe ser evitado el riego por inundación, pues este tipo de riego puede traer consigo filtraciones de agua. Se recomienda el riego nocturno de forma que el agua se infiltre en el terreno y no se pierda por evaporación.

El cuidado y manutención de las jardineras del edificio es responsabilidad de la Junta de Propietarios y de la Administración, siendo esta última quien además controla el riego de éstos.

### Estacionamientos

El edificio cuenta con 20 estacionamientos con tres puertas de acceso, desde el primer piso; dos de ellos a los estacionamiento en dicho piso, y el tercero al sótano y semisótano; con accesos puerta seccional a control remoto. El acabado del piso es de cemento semi - pulido.

Ningún estacionamiento puede ser cedido, arrendado ni entregado en uso y goce a personas no residentes en el edificio. La cesión temporal o arrendamiento de un estacionamiento por parte de un propietario a otro propietario o residente del edificio, deberá hacerse por un instrumento privado y anotarse en un registro especial que llevará la Administración del edificio. Se prohíbe ocupar estacionamientos temporalmente desocupados, salvo con autorización por escrito de su dueño y comunicada a la Administración del edificio.

Cada estacionamiento podrá emplearse exclusivamente por su propietario, arrendatario o usuario legítimo con el objeto de estacionar automóviles o vehículos similares, sin que pueda dársele un destino diferente. Se permite el estacionamiento de camionetas o vehículos Van de una capacidad máxima de carga de 500 Kg. y con un largo no mayor de 5 mts. En ningún caso podrán cerrarse los espacios destinados a estacionamientos, ni dejar muebles, materiales o cualquier otro objeto en ellos.

### Estacionamientos de bicicletas

El edificio cuenta con estacionamientos de bicicletas distribuidos en primer piso, sótano y semisótano, con acceso desde Av. Del Rio. El acabado del piso es de cemento semi - pulido.

### Cuarto de bombas

Está ubicado un nivel por debajo de sótano donde se encuentran los equipos de bombeo. Estos equipos se encuentran provistos de un tablero alternador metálico (con chapa y llave) que permite controlar las bombas automáticamente, de tal manera que funcione una bomba a la vez de manera alternada para evitar el recalentamiento de estas. Asimismo, este tablero permite controlar el funcionamiento de cada una de las bombas de manera manual, si es que el sistema automático tuviera alguna falla o si es que alguna bomba no funcionara.

Se hará entrega de las cartas de garantía al Administrador del edificio. Cualquier desperfecto que presenten las bombas y/o tablero deberán coordinarse únicamente con el proveedor. No manipule ni haga reparaciones con terceras personas porque esto originará que el proveedor no le reconozca la garantía.

### Cisternas

La cisterna es un depósito de agua para consumo de la edificación vertical. Desde este lugar se bombea el agua directamente a las viviendas mediante un sistema de presión constante que permitirá que todos los servicios de agua se encuentren con una presión uniforme. El ingreso de agua se encuentra junto a la tapa del ducto de ingreso y está controlado por una válvula del tipo flotador.

Se cuenta con 02 cisterna de uso doméstico, incluye válvulas flotadoras 1”, la cual controla el ingreso de agua a la cisterna de manera automática, un sistema de radar con una boya flotadora en la cisterna, una puerta de acceso en la cisterna y rebose de 3”.

Se cuenta con 01 cisterna para uso de bomba contra incendios, incluye válvulas flotadoras 1”, la cual controla el ingreso de agua a la cisterna de manera automática, un sistema de radar con una boya flotadora en la cisterna, una puerta de acceso en la cisterna y rebose de 3”.

El sistema de radar detecta cuando el nivel inferior de agua de la cisterna desciende hasta el nivel de succión mínimo recomendado para un buen funcionamiento de las bombas, evitando así que estas lleguen a succionar aire y puedan malograrse. Se debe controlar periódicamente los radares para poder disminuir este riesgo.

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de bombeo de agua es recomendable el mantenimiento cada seis meses del equipo completo al igual que la limpieza y desinfección de la cisterna. Evitar manipulación de este equipo por personas no calificadas, sobretodo, durante los primeros meses.

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación dentro de la cisterna se debe prever el cierre de las válvulas. Igualmente las fugas de 46 agua ocasionan un mayor funcionamiento de las bombas de impulsión, lo que origina un mayor consumo de electricidad.

### Cisterna de almacenamiento de agua para uso de bomba contra incendio

Se ubica en el mismo lugar de las bombas de alimentación de agua de los departamentos, siendo independiente.

### Cuarto de Monóxido

La Ventilación del Estacionamientos tiene como objetivo garantizar la no acumulación de monóxido de carbono y mantener los gases emitidos por los vehículos a niveles mínimos.

Se encuentra ubicado debajo del semisótano

### Ascensor

Se cuenta con ascensor marca Schindler tiene un recorrido desde el sótano hasta el piso 11.

### Sala de niños

Ubicada sobre la azotea (piso 12). Este ambiente cuenta con mesa y sillas, pizarra, estantes. El piso es de vinil decorativo y Grass sintético. También tiene ventanas de vidrio templado y luminarias led.

### Sala Co-working

Ubicada sobre la azotea, cuenta con 4 puestos de trabajo, tableros de melamine ceniza mate y 4 sillas. El piso es de porcelánico Taupe 60x60. Cuenta con una jardinera de 3 x 0.50 con plantas.

### Sala de Uso Múltiple

La sala de uso múltiple (SUM) cuenta con 02 sillones, 4 puffs y 2 mesas, mamparas de vidrio templado, piso porcelánico Taupe 60x60, intercomunicador directo con portería.

### Terraza

La terraza tiene un espacio para parrilla con ladrillos refractarios y mesada de concreto revestida en granito, Jardinera y mamparas de vidrio templado, cortavientos, piso de porcelánico. Lavatorio de acero, con grifería. Cuenta con un área techada con estructura de aluminio y policarbonato.

### Biohuerto

Las jardineras tanto del Biohuerto como en las demás áreas comunes, han sido impermeabilizadas con un revestimiento de manto asfáltico y componentes que evitan las filtraciones.  Cuenta con un dren que distribuye el agua y lo dirige hacia el sumidero. Tiene una dimensión de 5.80 x 4.20.

Al ingreso del mismo hay un lavadero con grifería push, que permitirá el ahorro de agua y el aseo de las personas que utilicen el biohuerto y también los niños.

### Tablero de comunicaciones

En el piso 3 se encuentra instalada la caja de los operadores telefónicos, cable e internet.  Cada piso en las áreas comunes a la salida del ascensor existe una compuerta con el paso de cables para la instalación en los departamentos.

### Tablero de ascensor

En el piso 11 se encuentra instalado el tablero central del ascensor marca Schindler.

# Información de contratistas

Laminado

Empresa: Premium Floors - Arkemas

Contacto: Tulio Moro

Teléfono: 995389536

Granito

Empresa: JIMSGRAMA E.I.R.L.

Contacto: Jim Carbajal

Teléfono: 994235173

Puertas principales e internas

Empresa: Ares

Contacto: Diana Arce

Teléfono: 993503483

Muebles de melamina

Empresa: Art & Home Design S.A.C.

Contacto: Roger Chávez

Teléfono: 996996764

Carpintería metálica

Empresa: Evolution Works

Contacto: Roger Castro

Teléfono: 994166047

Lavadero de cocina

Empresa: Kitchen Center S.A.C.

Contacto: Diana Córdova

Teléfono: 981144964

Pintura y empaste

Empresa: Inversiones Rau S.A.C.

Contacto: Enrique Rau

Teléfono: 989732136

Ventanas y mamparas

Empresa: Empresa WADSS E.I.R.L.

Contacto: Willy Toledo

Teléfono: 999962525

Techo de policarbonato – mamparas de duchas

Empresa: Corporación HDM SAC

Contacto: Héctor Delgadillo

Teléfono 989869703

Instalaciones de gas

Empresa: Cgas Natural S.A.C.

Contacto: César Palomares

Teléfono: 998295402

Intercomunicadores

Empresa: Intervoz del Perú S.R.L.

Contacto: Franck Alcalá

Teléfono: (01) 2210401

Sistema de bombas

Empresa: HIDROMEC Ingenieros S.A.C.

Contacto: Orson Luna

Teléfono: (01) 4485540

Cámaras

Empresa: Grupo Segubox E.I.R.L.

Contacto: Felipe Huamaní

Teléfono: 999086669

Placas (interruptores, tomacorrientes)

Empresa: Luzzini

Contacto: Luis Mejía

Teléfono: 993223383

Hipermeabilización, Paisajismo y Jardinería.

Empresa: Ideazione Eirl

Contacto: Mónica Zapata

Teléfono: 959369639

# Teléfonos de emergencia

Municipalidad

Municipalidad de Pueblo Libre			(01) 202 3880

Alerta Pueblo Libre				(01) 319 3160

970271603

Comisaría de Pueblo Libre				(01) 261 8744

Policía Nacional					105

Ambulancias y servicios médicos

SAMU-Sistema Atención Móvil de Urgencia		106

Alerta Médica					(01) 225 4040

Cruz Roja						115

Servicios

Sedapal						(01) 317 8000

Enel						(01) 517 1717

Calidda						(01) 614 9000

Cia. De Bomberos de Magdalena 36		116

Defensa Civil						110